| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 30 Dakika |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |  |  |  |
| Uygulama Sorusu: |  |  |  |
| A.ÖN HAZIRLIK |  | Değerlendirme | Aldığı Not |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 3 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 3 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır |  | 3 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar |  | 3 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar |  | 3 |  |
| B.UYGULAMA AŞAMASI (KARBÜRATÖRLÜ TİP LPG YAKIT SİSTEMİNİN BAKIM/ONARIM VE AYARLARINI YAPINIZ ) |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 2 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 2 |  |
| Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 3 |  |
| Bakım işlemi esnasında güvenlik kurallarına uyar. |  | 3 |  |
| El aletleri ve takımları uygun bir şekilde kullanır. |  | 3 |  |
| Taşıta uygun ekipmanlar kullanılır. |  | 2 |  |
| Aracın mevcut LPG yakıt sistemini genel hatlarıyla kontrol eder. |  | 3 |  |
| Aracın akü kutup başlarından önce şasi sonra pozitif kutup başını söker. |  | 3 |  |
| LPG yakıt sistemi elektrik tesisatındaki kablo bağlantı ve soketlerini kontrol eder. |  | 3 |  |
| Buharlaştırıcı sıcak su giriş ve çıkış hortumlarını kontrol eder. |  | 5 |  |
| Kireçlenme, çatlama, sertleşme yapmış hortumları değiştirir. |  | 5 |  |
| LPG yakıtının hava ile karışımının sağlandığı mikserde tıkanıklık ve oturma yüzeyi kontrolü yapar. |  | 5 |  |
| Maksimum gaz vanasını kontrol eder. |  | 3 |  |
| LPG elektro valfinin giriş ve çıkış rekorlarını kontrol eder. |  | 3 |  |
| Elektro valfin selonoidine 12 V elektrik vererek açıp kapatmasını kontrol eder. |  | 5 |  |
| Buharlaştırıcıyı kontrol eder ve tamir takım elemanlarını değiştirir. |  | 5 |  |
| LPG dolum ağzını ve bilyasını kontrol eder. |  | 2 |  |
| Gaz dedektör cihazı ile LPG yakıt sistemi sızdırmazlık kontrolü yapar. |  | 2 |  |
| Gaz ayarı için motoru çalıştırır ve motorun normal çalışma sıcaklığına gelmesini bekler. |  | 2 |  |
| Yakıt seçme anahtarını orta konuma alır ve şamandırada yakıtın bitmesini bekler. |  | 2 |  |
| Motorun çalışması durduğunda yakıt seçme anahtarını LPG konumuna alır ve motoru çalıştırır. |  | 2 |  |
| Regülatörün üzerinde bulunan rölanti ayar vidası ile motorun normal rölanti devrinde çalışması için ayar yapar. |  | 3 |  |
| LPG ile çalışan motorun maksimum gaz ayarını yapar. |  | 3 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 4 |  |
| TOPLAM |  | 75 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. LPG li araç |  |  |  |
| 4. Gaz dedektörü |  |  |  |
| 5.Düz Tornavidalar |  |  |  |
| 6.Yıldız Tornavida |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ |  | ADET |  |
| Buharlaştırıcı su giriş ve çıkış hortumları ve kelepçeleri |  | 1 Tk. |  |
| Buharlaştırıcı tamir takımı |  | 1 Tk. |  |
| Elektrik tesisatı kablo ve soketleri |  | 1 |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| - Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |  |  |